2012年单独招生激光加工技术专业（技能操作考试）电类模拟试卷、参考答案(B卷 考试时间90分钟)
注：试卷分二部分，1. 应知部分：单项选择题,在每小题给出的四个备选项中，只有一项是符合题目要求的。2. 应会部分：操作应用题二题。
	得分
	评卷人

	
	


一．单项选择题（每题10分，共100分）

1．在题图的电路中，4KΩ电阻上的电压是（   ）。

[image: image1.png]av
+107 4K 4 BKQ =y




       A. 7.6V         B. 1.6V          C. 12.4V            D. 8.4V 

 2．采用三位数字的标注法标注电容值，电容标注155=（     ）μF。

A. 1.5         B. 1500000          C. 1500            D. 15

3. 如图所示的混联电路，欲得到A、B二点间20Ω的等效电阻。应选未知电阻的值x=（    ）Ω。

[image: image2.png]



A. 5              B. 10               C. 15               D. 20 
4. 有三个容量分别为C1=3μF、C2=6μF、C3=9μF的电容器，欲得到4μF的等效电容，应采用（    ）的联接方法。
A.  三个电容并联                   B. C1与C3并联后与C2串联    
C.  C1与C2串联后与C3并联         D. C1与C2并联后与C3串联
5.  在题图的电路中，电源电压
[image: image3.wmf]S

U

等于（   ）。
[image: image13.png]408 -

v

e,




      A. 
[image: image4.wmf]C

L

R

S

U

U

U

U

+

+

=

                    B. 
[image: image5.wmf]C

L

R

S

U

U

U

U

-

+

=

   

  C. 
[image: image6.wmf]2

2

）

（

C

L

R

S

U

U

U

U

-

+

=

               D. 
[image: image7.wmf]2

2

2

C

L

R

S

U

U

U

U

-

+

=


6．康铜丝的电阻率ρ=0.5，绕制2Ω的电阻需要1毫米直径的康铜丝（    ）米。
A. 1              B. 10               C. 3.14               D. 6.28

7. 一空心通电线圈套入铁心后，其磁路中的磁通将（    ）。
A. 不变              B. 略微增加            C. 减少            D. 大大增加

8. 如图所示的单相正弦交流电压u的瞬间表达式为（    ）。
[image: image8.png]



A. u=40Sin(πt+π/2)伏                  B. u=40Sin(0.5πt+π/2)伏
C. u=40Sin(0.5πt-π/2)伏               D. u=40Sin(πt-π/2)伏
    9. 某白炽灯工作时电阻值为100Ω,当其两端加有u=100Sin(314t)伏的电压时,此白炽灯的有功功率应为（    ）瓦。
A.50            B. 20               C.60               D. 25
10. 在纯电容电路中，下列各公式中正确的是（    ）。
A. I=Uc*Xc        B. 
[image: image9.wmf]fC

U

I

C

p

2

=

       C. 
[image: image10.wmf]C

U

C

I

w

=

      D. 
[image: image11.wmf]C

U

C

I

*

*

w

=

 
	得分
	评卷人

	
	


二． 操作应用题

1． 给定四个电阻，试用指针式万用表测量其的阻值；

给定二个电容，试用指针式万用表定性判断其好坏以及比较二个电容大小。

	得分
	评卷人

	
	


2． 给定一只单相降压变压器、指针式万用表、信号发生器， 试判断：

⑴　原边绕组和副边绕组；        ⑵　原边绕组和副边绕组的同名端。

参考答案及操作评分要求
1． 单项选择题

1.B    2.A    3.C    4.B    5. C    6.C    7.D     8.B     9.A    10.D
2． 操作应用题

1. （100分）

评分要求：（1）正确插入测量表笔，测试前应对指针式万用表调整机械零位；（10分）
（2）正确选择万用表测量档位，并调整指针式万用表电零位； （20分）
（3）对电阻反复测量几次，读数，给出电阻值正确答案，（每个电阻10分、共40分）；

（4）对电容反复测量几次，判断电容其好坏以及二个电容大小比较正确答案。
（每个电容15分、共30分）
2．（100分）

评分要求：（1）正确选择万用表测量档位，正确使用信号发生器，操作规范；（20分）
（2）正确插入测量表笔，测试前应对指针式万用表调整机械零位；（10分）
（3）选择万用表电阻档位，并调整指针式万用表电零位；恰当选择万用表某一电阻档位，使测量时指针位于刻度线中间区域。（10分）
（4）反复测量几次两边绕组，读数，给出正确原边绕组和副边绕组答案。（30分）
（5）将信号发生器输出调整到～24V，如图所示，将变压器的原边绕组和副边绕组的一端连接起来，如2、3端接起来。在原边绕组侧加～24V交流电压，恰当用万用表交流档测量原边绕组和副边绕组的另两端电压，给出原边绕组和副边绕组的同名端正确答案。（40分）
[image: image12.png]



PAGE  
1

_1386311571.unknown

_1386311872.unknown

_1386311916.unknown

_1386311667.unknown

_1073316144.unknown

_1386311527.unknown

_1073316453.unknown

_1073316042.unknown

